MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PISTA DE SKATE

LOCAL: COMPLEXO MUTIRAMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA – GO

01 -  GENERALIDADES

1.1 - As especificações fixam normas a serem seguidas para os serviços de construção de PISTA DE SKATE, de propriedade da Prefeitura Municipal de Goiânia, em terreno indicado no projeto. Os elementos técnicos fornecidos para execução do pretendido são: memorial descritivo e projeto básico de arquitetura.

1.2 - Compete ao empreiteiro fazer minucioso estudo e comparação de todos os desenhos dos projetos arquitetônicos e demais documentos integrantes da documentação técnica fornecida pela Prefeitura para a execução da obra.

Dos resultados desta verificação preliminar da documentação do projeto, a qual deverá ser feita antes da assinatura do contrato de construção, deverá o empreiteiro dar imediata comunicação, por escrito, à Prefeitura Municipal, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentados ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepância que possam trazer embaraços ao perfeito andamento das obras.

1.3 - A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensões e concepção arquitetônica, ao presente memorial descritivo e ficará a critério da fiscalização impugnar, mandar demolir e refazer qualquer serviço que não obedecer às condições do projeto.

1.4 - O empreiteiro deverá estar aparelhado com maquinarias e ferramentas necessárias às obras, com (andaimes, formas, etc.), bem como, manterá pessoal habilitado em número suficiente à perfeita execução dos serviços nos prazos previstos.

1.5 - No prazo de 48 horas, o empreiteiro obriga-se a retirar do canteiro de serviços os materiais por ventura impugnados pela fiscalização, bem como iniciar qualquer demolição exigida, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolições e retrabalhos. Não será tolerado manter no canteiro de serviço quaisquer materiais estranhos às obras.

1.6 - O controle de qualidade e outros exigidos pela fiscalização não exime o empreiteiro de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ela executados.

02 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1 – Quaisquer alterações que interfiram ou modifiquem o edifício em sua forma, seja por substituição de materiais pré-determinados ou mudanças no arranjo físico, deverão ser autorizadas, por escrito, pelos autores de projeto e passar por fiscalização da Secretaria de Planejamento.

2.2 – Quaisquer alterações que necessitem de serviços não elencados na planilha de orçamento deverão ser autorizadas, por escrito, através de ordem de serviços específica, devendo conter o preço do serviço aprovado antes do início do mesmo.

03 - PRELIMINARES

3.1 – Limpeza do terreno e terraplenagem.

Deverá ser executado o serviço de limpeza e terraplenagem de acordo com o projeto e com devida compactação.

3.2 - Locação da obra:

A obra deverá ser locada de acordo com os projetos anexos.

04 - FUNDAÇÕES

Toda a execução deverá obedecer o projeto e as especificações técnicas, segundo as normas da A.B.N.T.

4.1 - A firma contratada deverá apresentar projeto definitivo da fundação.

05 - IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1 – A face interna dos blocos de concreto deverão ser revestidos com argamassa de cimento, areia e aditivo impermeabilizante na proporção recomendada pelo fabricante, na espessura de 2 cm, perfeitamente desempenada.

06 – CONSTRUÇÃO DAS RAMPAS

6.1 – Para execução de Rampas Curvadas, é essencial que seja confeccionado gabaritos de Madeirit Resinado em espessura de 12 mm, respeitando o ângulo das rampas definido no projeto, conforme a ilustração abaixo.

6.1.2 – A fundação deverá ser dimensionada de acordo com o tipo de solo, sendo executada em concreto de boa resistência. Para execução dos Obstáculos “BOWL” (obstáculo em formato de “capsula“) e “Quarter Pipe” (1/2 parte do obstáculo em formato de “U”) segue abaixo ilustração com detalhes dos pilares, vigas, armação e fundação.

6.1.3 – Após a secagem da estrutura de concreto armado, as partes internas das rampas, deverão ser aterradas e compactadas eliminando espaços vazios. O piso deverá ser executado em concreto armado Fck 25Mpa de alta resistência, com laje e piso com espessura de 10cm, sarrafeado e polido, conforme figuras abaixo.

6.1.4 – As cantoneiras ou perfil um enrijecido deverão ser de chapa dobradas galvanizadas, podendo ter abas iguais 10 x 10 cm ou 10 x 5 cm sendo a maior medida na parte superior.

6.1.5 – O corrimão é uma área de deslizamento e deverá ser executado utilizando tubo de ação galvanizado de 4’’ com pontas arredondadas e fixando-os em caixa de concreto armado e soldados na armadura, conforme figura abaixo.

6.1.6 – A entrada das rampas deverá ser suave, sem emendas entre o piso e a rampa, conforme figura abaixo.

6.1.7 – O coping é um equipamento especifico para as rampas curvadas (Mini Ramp, Quarter Pipe, bowl etc), localizado entre a rampa e a plataforma (parte superior da rampa), serve como área de deslizamento e por isso é bastante impactado pelo eixo do skate. Para execução do coping deverá utilizar tubo de aço galvanizado resistente (chapa 13) chumbado na laje da rampa conforme figura abaixo.

07 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

7.1 - Após o término de todos os serviços, o empreiteiro deverá proceder a limpeza da obra, remover todo entulho da área e deixar cuidadosamente limpo.

08 – CAPACIDADES TÉCNICAS

8.1- A empresa responsável pela execução da obra deve possuir como Responsável(is) Técnico(s) ou em seu quadro permanente, profissional(is) de nível superior, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO que comprove a execução de obras de características técnicas técnica e valor significativo tenha(m) sido:

a) Terraplanagem;

b) Estrutura de concreto armado;

b) Piso industrial polido;

d) Confecção e montagem de formas.

RICARDO DE TOLEDO BARCELOS

Engenheiro Civil e Ambiental

CREA 13629/D-GO